图中的晶振选择有什么区别吗

我的总结：

Disable：不使用外部晶振

BYPASS Clock Source：使用有源晶振，且此晶振只占用只占用 OSC_IN 一个引脚

Crystal/Ceramic Resonator：使用无源晶振，此晶振同时占用 OSC_IN 和 OSC_OUT 两个引脚

这三个选项决定了 STM32 如何获取外部高速时钟（HSE）。选择错误会导致单片机无法正常启动（卡在时钟配置阶段），这正是你之前代码无法运行的原因。

以下是它们的详细区别：

1. Disable（禁用）

- 含义：不使用外部晶振。

- 后果：单片机将只能使用内部的 HSI（高速内部 RC 振荡器）。

- 特点：

  - 优点：省钱（不需要买外部晶振）、省引脚（OSC_IN 和 OSC_OUT 可以作为普通 GPIO 使用）。

  - 缺点：内部时钟精度较低，受温度影响大。如果要做串口通信或 USB，可能会因为频率不准导致通信失败。

2. BYPASS Clock Source（旁路时钟源 / 有源晶振）

- 含义：外部提供一个已经成型的方波时钟信号。

- 硬件连接：通常使用一个 4 引脚的有源晶振（接 VCC、GND、OUT）。

- 工作原理：时钟信号直接从 OSC_IN 引脚输入，单片机内部的振荡电路被“旁路”掉（不工作）。

- 引脚占用：只占用 OSC_IN 引脚，OSC_OUT 引脚通常会被释放，可以作为普通 GPIO 使用。

- 你在上个问题中犯的错误：你的代码选了这个，但你的硬件上贴的是普通的无源晶振，所以没有信号进来，程序就卡死了。

3. Crystal/Ceramic Resonator（无源晶振 / 陶瓷谐振器）—— 最常用

- 含义：使用普通的无源晶振（需要单片机内部电路配合起振）。

- 硬件连接：通常是一个 2 引脚的金属外壳晶振（如常用的 8MHz 晶振），配合两个小电容（20pF 左右）连接到 OSC_IN 和 OSC_OUT。

- 工作原理：单片机利用内部的皮尔斯振荡电路，驱动外部的晶体发生谐振，产生稳定的时钟频率。

- 引脚占用：同时占用 OSC_IN 和 OSC_OUT 两个引脚。

- 适用场景：绝大多数开发板（如 STM32 指南者、霸道、最小系统板/蓝丸板）使用的都是这种模式。

总结与建议

| 选项 | 硬件组件 | 占用引脚 | 精度 | 常用程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disable | 无 | 0个 | 低 | 一般（低功耗/低要求场景） |
| BYPASS | 有源晶振 (Oscillator) | 1个 (OSC_IN) | 极高 | 较低（工业级/精密仪器） |
| Crystal | 无源晶振 (Crystal) | 2个 (IN/OUT) | 高 | 最高（绝大多数开发板） |

针对你的情况：
你的开发板上贴的一定是那个金属外壳的 8MHz（或 12MHz）无源晶振。因此，在 CubeMX 中必须选择 Crystal/Ceramic Resonator。

这就是为什么你之前改了代码（手动改为 RCC_HSE_ON）或在 CubeMX 重新配置后，LED 就能闪烁的原因。

开发板上自带的晶振是不是一定是第三种Crystal/Ceramic Resonator（无源晶振 / 陶瓷谐振器??
那么第二种晶振通常情况下是如何获得并使用的??

我的总结：

百分之99的开发板使用的都是无源晶振。因为无源晶振的成本极低(几分钱)，但是有源晶振的成本很高(几块钱)。

通常在需要高精度的情况下使用有源晶振。

这是一个非常好的硬件基础问题。简单直接的回答是：绝大多数开发板确实是第三种（无源晶振），但“BYPASS（旁路）”模式在特定专业场景下非常重要。

以下是详细对比和解释：

1. 为什么开发板上绝大多数是第三种（无源晶振）？

你说得没错，像你手头的 STM32 指南者、霸道，或者常见的蓝丸（Blue Pill）、正点原子、野火等开发板，99% 使用的都是无源晶振（Crystal/Ceramic Resonator）。

- 原因：

  - 成本极低：无源晶振只需几分钱，而有源晶振要几块钱。

  - 电路简单：虽然需要两个外接负载电容，但整体占用面积小，且不需要额外的电源引脚。

  - 精度足够：对于串口、定时器等常规应用，无源晶振的精度已经完全达标。

- 外观特征：通常是银色金属外壳（长椭圆形 HC-49S 或小贴片），只有 2 个引脚连接到单片机的 OSC_IN 和 OSC_OUT。

2. 第二种（BYPASS / 有源晶振）是怎么回事？

BYPASS 模式的本质是：单片机自己不产生振荡，而是“坐享其成”，直接接收外部已经产生的标准方波信号。

A. 它是什么样子的？（硬件形态）

它通常被称为有源晶振（Oscillator）。

- 外观：通常是正方形或长方形的贴片，有 4 个引脚（VCC、GND、输出端、使能端）。

- 连接方式：

  - 有源晶振的输出引脚连接到单片机的 OSC_IN。

  - 单片机的 OSC_OUT 引脚被悬空（不再需要，可以省下来做普通 IO 口）。

  - 单片机内部的皮尔斯振荡电路（震荡放大器）被关掉（这就是“旁路”的含义）。

B. 什么时候会用到它？（使用场景）

- 高精度需求：
在需要极高时钟精度的地方（如：GPS/北斗定位、精密射频通信、高精度频率计），会使用一种叫 TCXO（温补晶振） 的有源晶振，它的频率不会随温度变化而漂移。这种晶振必须选 BYPASS 模式。

- 时钟同步（一打多）：
如果一块 PCB 板上有好几颗芯片（比如一颗单片机 + 一颗 FPGA + 一颗网络芯片）都需要 25MHz 的时钟。为了让大家“步调一致”，工程师会用一个有源晶振产生时钟，然后像广播一样分发给所有芯片。这时所有接收信号的芯片都要选 BYPASS 模式。

- ST-Link 提供的时钟（Nucleo 开发板特有）：
如果你用过意法半导体官方出的 Nucleo 系列开发板，你会发现上面并没有贴 8MHz 晶振，但它依然能跑 HSE。这是因为板载的 ST-Link 调试器产生了一个 8MHz 的时钟信号，通过引脚直接“喂”给了单片机。这种情况下，CubeMX 必须选 BYPASS。

总结：如何一眼分辨？

| 特征 | 无源晶振 (Crystal) | 有源晶振 (Oscillator / Bypass) |
| --- | --- | --- |
| 引脚数 | 2个引脚为主（贴片有4脚但只有2个有效） | 4个引脚（需接电源） |
| 单片机引脚占用 | 占用 OSC_IN 和 OSC_OUT | 只占用 OSC_IN，OSC_OUT 可挪作他用 |
| CubeMX 设置 | Crystal/Ceramic Resonator | BYPASS Clock Source |
| 原理 | 单片机“出力”踢它一脚，它才动 | 外部信号“拉着”单片机跑 |

结论：
以后你拿到任何一块现成的开发板，只要看到 OSC_IN 和 OSC_OUT 两个引脚都接了线，且中间是一个金属壳子的元件，无脑选 Crystal/Ceramic Resonator 准没错。