这是ADC连续转换+中断+普通DMA转运的代码
我现在的疑问是，ADC转换完成之后，产生中断
那么为什么不将DMA的转运写在中断函数中呢??
为什么要把OLED显示写在中断函数中呢??

这是一个非常经典的问题，涉及到了对 DMA（直接存储器访问） 硬件机制的理解以及 中断处理原则。

简单直接的回答是：DMA 的转运是硬件自动完成的，不需要写在中断里；而把 OLED 显示写在中断里其实是不太推荐的“坏习惯”。

下面详细解释原因：

1. 为什么不将 DMA 的转运写在中断函数中？

因为 DMA 的本质就是为了“脱离 CPU”而存在的。

- 硬件自动化： 当你调用 HAL_ADC_Start_DMA 时，你已经告诉了硬件：“每当 ADC 转换完成一个数据，请 DMA 硬件自动把这个数据搬运到 values 数组里。”

- 并行的过程：

  - ADC 转换通道 1 -> DMA 自动搬运到 values[0]。

  - ADC 转换通道 2 -> DMA 自动搬运到 values[1]。

  - ... 直到 4 个通道全部搬完。

- 中断触发的时机： 当 DMA 搬运完了你指定的全部数据（在这个例子中是 4 个）后，它才会向 CPU 发出一个“搬运完成”的信号。这个信号会触发 HAL_ADC_ConvCpltCallback 回调函数。

结论： 当代码运行到中断函数（Callback）内部时，数据早就已经由硬件自动搬运好了。你不需要在中断里写搬运逻辑，因为搬运是“因”，中断是“果”。

2. 为什么要把 OLED 显示写在中断里？

代码作者之所以把 OLED 显示写在中断里，主要是为了实时性：想在数据刚好传输完成的那一瞬间，就把新数据刷到屏幕上。

但是，在实际工程中，这种做法是非常不推荐的，原因如下：

- 中断要“短小精悍”： 中断会打断主程序（main loop）的运行。如果中断函数执行时间太长，主程序就会卡死，甚至会导致其他更重要的中断（如串口接收、电机控制）丢失。

- OLED 通讯太慢： OLED 刷新通常使用 I2C 或 SPI 协议。以 I2C 为例，刷新几行文字可能需要几毫秒甚至几十毫秒。而对于微秒级运算的单片机来说，在中断里待几毫秒简直是“罪大恶极”。

- 重入风险： 如果你的 ADC 转换频率很高，上一次 OLED 还没刷完，下一次转换完成的中断又来了，程序就会陷入混乱。

3. 更好的做法是什么？（标志位法）

在专业开发中，我们通常遵循 “中断只改标志位，主循环负责耗时操作” 的原则。

修改建议：

第一步：在中断里只设一个标志位

/* USER CODE BEGIN PV */

uint8_t g_adc_done_flag = 0; // 全局标志位

/* USER CODE END PV */

void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)

{

if(hadc == &hadc1)

{

g_adc_done_flag = 1; // 告诉主程序：数据好了，你可以显示了

}

}

第二步：在 main 循环中处理显示

code C

downloadcontent_copy

expand_less

while (1)

{

// 这里依然 1 秒启动一次。

// 如果是连续转换模式，甚至可以不放在 while 里，让它自己跑。

HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*) values, 4);

if(g_adc_done_flag == 1)

{

// 在这里进行耗时的 OLED 显示操作

OLED_ShowNum(1, 1, values[0], 5);

OLED_ShowNum(2, 1, values[1], 5);

OLED_ShowNum(3, 1, values[2], 5);

OLED_ShowNum(4, 1, values[3], 5);

g_adc_done_flag = 0; // 清除标志位

}

HAL_Delay(1000);

}

总结

- DMA 转运： 硬件自动干了，软件只需要在开始时配置一次。

- 中断函数： 只是一个“通知”。

- OLED 显示： 放在中断里是因为写代码的人图省事，但在逻辑上，它应该放在 while(1) 中根据标志位来触发。

while (1)
{
// 启动ADC转换，并通过**DMA（直接存储器访问）将转换结果直接传输到指定的内存地址（如数组）
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t) values, 4);
HAL_Delay(1000);
/ USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
}
既然DMA是硬件自动执行，那么为什么还需要在while循环中每过1s执行一次???

这是一个非常深刻的观察。要回答这个问题，我们需要区分 “DMA的自动转运机制” 和 “ADC的启动模式” 这两个概念。

简单来说：DMA 虽然能自动搬运，但它必须等 ADC 转换出数据才能搬。而 ADC 什么时候转换，取决于你怎么配置它。

在你的代码中，之所以写在 while(1) 里每秒执行一次，通常有以下两个原因：

1. 你的 ADC 或 DMA 可能配置成了“单次模式”（Normal Mode）

在 STM32 中，ADC 和 DMA 都有两种主要的工作模式：

- 单次模式 (Normal)： ADC 转换完你指定的 4 个通道后，就停止工作了。DMA 传输完这 4 个数据后，也停止工作了。

- 循环模式 (Circular / Continuous)： ADC 转换完 4 个通道后，立刻自动从第 1 个通道重新开始；DMA 传输完后也自动回到数组开头准备下一次传输。

如果你的配置是“单次模式”：
ADC 和 DMA 运行一次就“罢工”了。如果你想每秒更新一次数据，你就必须在 while(1) 循环里，每隔 1 秒手动调用一次 HAL_ADC_Start_DMA 来“踢它一脚”，让它重新开始新一轮的工作。

2. 为了控制采样频率（节省资源）

即便你开启了“循环模式”，有时候我们也不希望 ADC 没完没了地高速转换。

- 全速运转： 如果不加延迟，ADC 可能会以每秒几万次的频率疯狂刷新 values 数组。这会占用大量的总线带宽，甚至让 OLED 显示变得闪烁不停。

- 定时触发： 像你这样写在 while(1) 里并配合 HAL_Delay(1000)，本质上是把采样频率人为控制在了 1Hz（每秒一次）。这样既能看到数据变化，又不会让芯片太累。

进阶：如何实现真正的“全自动化”？

如果你想让程序更“高级”，实现真正的硬件自动化，不需要在 while(1) 里反复调用，你可以这样做：

- 修改 CubeMX 配置：

  - ADC 设置： 将 Continuous Conversion Mode（连续转换模式）设置为 Enabled。

  - DMA 设置： 将 Mode 从 Normal 改为 Circular（循环模式）。

- 修改代码：

  - 将 HAL_ADC_Start_DMA 从 while(1) 循环中移出来，放在 while(1) 之前的初始化部分。

修改后的逻辑如下：

/* USER CODE BEGIN 2 */

HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1); // 校准

OLED_Init();

// 在这里启动一次，它就会永远在后台自动运行，不需要再管它

HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*) values, 4);

/* USER CODE END 2 */

/* Infinite loop */

while (1)

{

// 这里什么都不用写，或者只写 OLED 显示逻辑

// values 数组里的值会被硬件自动每隔几微秒更新一次

HAL_Delay(500); // 仅仅为了降低 OLED 的刷新频率

}

总结

你现在的代码之所以写在 while 里，是因为：

- 你的硬件配置目前是“干一次活，领一次工资”的模式。 调用一次函数，它才转运一次。

- 这是一种“软件触发”的思想： 由 CPU 决定什么时候开始采样。

如果你希望它是“全自动”的：
你需要把硬件配置改为 Circular（循环），这样你只需要在开机时调用一次启动函数，之后 ADC 和 DMA 就像两条自动流水线一样，永远在后台默默地更新 values 数组，完全不需要 CPU 干预。

HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*) values, 4);
这个代码是既启动ADC转运，也启动DMA开始转运是吗

我的总结：

这个代码是开启ADC，并开启DMA的转运

没错，你的理解完全正确！

这条指令在 STM32 的 HAL 库中是一个“组合拳”，它一次性完成了以下几件大事：

1. 启动了 ADC（告诉它：开始干活！）

它会使能 ADC 外设，并发送一个“开始转换”的指令。

- 如果是单次转换模式：ADC 会按照你配置的顺序，把那 4 个通道各转换一次。

- 如果是连续转换模式：ADC 会不停地循环转换这 4 个通道。

2. 启动了 DMA（告诉它：准备搬运！）

它会配置好 DMA 硬件。DMA 此时就像一个守在 ADC 门口的搬运工，盯着 ADC 的数据寄存器（DR）。

- 动作： 只要 ADC 转换完一个通道的数据，产生一个“数据就绪”的信号，DMA 就会瞬间把这个数据从 ADC 的寄存器搬运到你指定的内存地址（即 values 数组）。

- 计数： 它会严格执行你指定的次数（代码里的数字 4）。当搬完 4 个数据后，DMA 会认为任务完成。

3. 建立了“联动机制”（握手）

这是最关键的一点。这条指令开启了 ADC 的 DMA 请求（DMA Request） 功能。

- 如果没有这个联动，ADC 转换完数据只会自己憋着，或者发个中断叫 CPU 来读。

- 有了这个联动，ADC 转换完会自动“踢”一下 DMA，让 DMA 来拿数据。整个过程不需要 CPU 参与。

总结一下这个过程：

当你执行 HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*) values, 4); 后：

- CPU： “ADC，你开始转换；DMA，你负责把数据搬到 values 数组里。我先去忙别的（或者去 HAL_Delay 睡觉）了！”

- ADC： 转换通道 1。

- DMA： 感觉到通道 1 好了，立刻搬到 values[0]。

- ADC： 转换通道 2。

- DMA： 感觉到通道 2 好了，立刻搬到 values[1]。

- ...（重复直到第 4 个）

- DMA： 搬完了！大喊一声：“报告 CPU，4 个数据都搬完了！”（触发 HAL_ADC_ConvCpltCallback 中断回调函数）。

为什么不直接用 HAL_ADC_Start？

- HAL_ADC_Start：只启动 ADC。你得自己去查它转完没，自己去读数据。

- HAL_ADC_Start_IT：启动 ADC 并在每个通道转完后发个中断。CPU 会被频繁打断，很累。

- HAL_ADC_Start_DMA：最省心。启动后 CPU 彻底解放，直到一整组数据全部躺在数组里了，CPU 才被通知一下。

所以，你那行代码确实是“一键开启”了 ADC 和 DMA 的联合工作流。

为什么我在CUBEMX的NVIC中明明开启的是DMA的中断，没有开启ADC的中断，那么为什么还需要写
HAL_ADC_ConvCpltCallback()，这个ADC转换完成的中断函数呢??

我的总结：

由DMA开启中断，然后转到ADC的中断函数里面去执行软件逻辑，因为这样可以区分是哪个外设触发的DMA的中断。

这是一个非常棒的观察，直戳 STM32 HAL 库设计底层逻辑的核心。

简单直接的回答是：这其实是 HAL 库为了方便你使用，做的一层“套娃（封装）”逻辑。

虽然你开启的是 DMA 中断，但 HAL 库在底层把这个 DMA 中断产生的“完成信号”转接（Hooking） 到了 ADC 的回调函数里。

下面是详细的内幕过程：

1. 为什么不需要开启 ADC 全局中断？

当你在用 HAL_ADC_Start_DMA 时：

- ADC 的视角： 它只管疯狂转换，转完一个就丢给 DMA。它自己并不产生中断（除非你开启了 ADC 中断，但那样会产生大量的 CPU 负担）。

- DMA 的视角： 它负责搬运。当它搬完你指定的 4 个数据后，它认为自己的任务完成了，这时它会触发 DMA1 Channel1 Global Interrupt。

2. 回调函数是怎么被调用的？（核心流程）

当 DMA 搬运完最后那个数据时，硬件流程如下：

- 硬件触发： DMA 硬件产生中断。

- 进入中断入口： CPU 跳转到 DMA1_Channel1_IRQHandler()（在 stm32f1xx_it.c 中）。

- 进入 HAL 处理函数： 该入口函数会调用 HAL_DMA_IRQHandler()。

- 关键的一步： 在 HAL_DMA_IRQHandler 内部，它会检查一个叫 XferCpltCallback（传输完成回调）的函数指针。

- 谁给这个指针赋的值？ 当你启动 HAL_ADC_Start_DMA 时，HAL 库会自动把这个指针指向 ADC 模块的一个内部函数（比如叫 ADC_DMAConvCplt）。

- 最终转接： 这个内部函数执行完一些清理工作后，最后会调用 HAL_ADC_ConvCpltCallback()。

3. 为什么 HAL 库要这么设计？

如果你直接去写 DMA 的回调函数（如 HAL_DMA_XferCpltCallback），你会面临一个尴尬的问题：
如果你同时有 ADC、串口、SPI 都在用 DMA，你怎么知道这个 DMA 完成中断是谁触发的？

为了让你写代码逻辑更清晰，HAL 库做了以下抽象：

- 虽然是 DMA 中断发起的信号，但因为这件事是 ADC 采样任务完成后的结果，所以它让你在 ADC 的回调函数里处理逻辑。

- 这就好比：你点了个外卖（ADC 数据），快递员（DMA）送到门口敲了门（中断）。虽然敲门的是快递员，但你是为了拿外卖，所以你是在“外卖处理流程”里去开门的。

4. 总结

- NVIC 开启 DMA 中断： 保证了当搬运完成时，CPU 能够收到硬件信号。

- 不开启 ADC 中断： 避免了每转换一个通道就进一次中断，极大地节省了 CPU 性能。

- 使用 HAL_ADC_ConvCpltCallback： 只是 HAL 库给你的一个“统一接口”。即使物理上是 DMA 完工了，但在软件逻辑上，它标志着“ADC 一轮采样结束”。

验证方法：
你可以尝试在 stm32f1xx_it.c 中找到 DMA1_Channel1_IRQHandler，在里面打个断点。你会发现，当你运行到你的 HAL_ADC_ConvCpltCallback 之前，程序必然会先经过这个 DMA 的中断处理函数。

所以ADC与DMA，到底是哪个提醒的CPU来读数据??

我的总结：

是DMA

这是一个非常关键的问题。直接给你最准确的结论：

在 “ADC + DMA” 的这种模式下，真正发出“闹钟”信号（中断信号）去叫醒 CPU 的是：DMA。

我们可以从物理层面和逻辑层面分两个维度来彻底看清这个过程：

1. 物理层面（谁按下了开关？）

是 DMA。

- ADC 的状态： ADC 每转换完一个通道，它只会对 DMA 发出一个“内部请求”（这不叫中断，这叫 DMA Request）。ADC 默默地工作，直到 4 个通道全转完，它其实并不会去打扰 CPU（因为你没开 ADC 中断）。

- DMA 的状态： DMA 像个搬运工，每接到 ADC 的一个请求就搬一个数。直到搬完第 4 个数，DMA 发现：“哎呀，老板交代的任务完成了（Transfer Complete）！”

- 动作： 这时，是 DMA 硬件向 CPU 的 NVIC 控制器发送了一个中断信号。

证明： 这就是为什么你在 NVIC 里只开启了 DMA 中断，程序就能跑进回调函数的原因。如果 DMA 不发信号，CPU 永远不会跳进中断。

2. 逻辑层面（谁在汇报工作？）

是 HAL 库帮你“嫁接”了。

虽然是 DMA 触发的中断，但如果你在代码里直接写 DMA 的回调函数，你会觉得很别扭，因为你关心的是“ADC 数据”，而不是“DMA 搬运工”。

所以 HAL 库在底层做了一次身份转换：

- DMA 中断服务函数（DMA1_Channel1_IRQHandler）被调用。

- 它发现：“哦，我是为 ADC1 服务的搬运工。”

- 于是它顺便帮 ADC 喊了一句：“报！ADC 的一组数据全部转换并搬运完成了！”

- 为了体现这句话，它去调用了名为 HAL_ADC_ConvCpltCallback 的函数。

形象的比喻：厨师与传菜员

- ADC 是厨师，负责炒菜（转换数据）。

- DMA 是传菜员，负责把菜从厨房端到桌子上（搬运数据）。

- CPU 是食客（处理数据）。

过程是这样的：

- 厨师炒好一个菜，不说话，直接递给传菜员。

- 传菜员端上一盘，也不说话，继续去等下一盘。

- 直到传菜员把**最后的一盘菜（第4个通道）**端上桌。

- **传菜员（DMA）**对食客（CPU）大喊一声：“菜齐了，请慢用！”（触发中断）。

结论：
虽然菜是厨师炒的，但真正叫醒食客（CPU）去动筷子（读数据）的人，是传菜员（DMA）。

为什么要这样设计？

为了高效。

- 如果让厨师（ADC）每炒一个菜就喊一声，食客（CPU）就要停下手里的活儿去应一声，太累了。

- 现在只有在一桌菜（全部 4 个通道）上齐后，传菜员才喊一次。CPU 只被中断了一次，效率极高。

所以，回答你的疑问：
是 DMA 提醒了 CPU，但是 HAL 库为了让你写代码更符合直觉，让你在 HAL_ADC_ConvCpltCallback（这个听起来像是 ADC 部门的函数）里去写处理逻辑。