我的代码中，删除了0X08000800页的地址之后，为什么直到0x08000C00之前都被置0XFF了??
不应该是只是0X08000800当前页的值被置为0xFF吗

这是正常的硬件行为。在 STM32F103C8T6（中容量产品）中，Flash 的页（Page）大小是 1 KB（1024 字节）。

当你擦除 0x08000800 所在的页时，实际上是把该页对应的整块 1 KB 区域全部置为了 0xFF。

详细分析：

1. MCU 型号确认：

根据你的工程文件（STM32F103C8），它属于 Medium-density（中容量） 系列。

2. 页大小：

STM32F103 中容量产品的 Flash 每页大小固定为 1 KB (0x400 字节)。

3. 地址范围计算：

你的起始地址是 0x08000800。

一页的大小是 0x400（即 1024 的十六进制）。

* 当前页起始地址：0x08000800

* 页内偏移量：0x000 到 0x3FF

* 当前页结束地址：0x08000800 + 0x3FF = 0x08000BFF

* 下一页起始地址：0x08000C00

4. 结论：

当你调用 FlashPageErase(0x08000800) 并设置 NbPages = 1 时，硬件会擦除从 0x08000800 到 0x08000BFF 的所有内容。

你观察到的“直到 0x08000C00 之前都被置为 0xFF”，正好说明了这整整一页（1 KB）被成功擦除了。

为什么不能只擦除一个地址？

Flash 存储器的物理特性决定了它：

* 只能按页擦除：必须把整页电荷放掉，变成 0xFF。

* 可以按字/半字写入：写入是将 1 变成 0。如果要将 0 变回 1，必须再次执行整页擦除。

所以，你看到的现象正是“只擦除了当前页”的结果。如果你希望保留页内其他数据，通常的做法是：**先将整页读入内存（RAM），   所以，你看到的现象正是“只擦除了当前页”的结果。如果你希望保留页内其他数据，通常的做法是：**先将整页读入内存（RAM），   所以，你看到的现象正是“只擦除了当前页”的结果。如果你希望保留页内其他数据，通常的做法是：先将整页读入内存（RAM），修   所以，你看到的现象正是“只擦除了当前页”的结果。如果你希望保留页内其他数据，通常的做法是：先将整页读入内存（RAM），修   所以，你看到的现象正是“只擦除了当前页”的结果。如果你希望保留页内其他数据，通常的做法是：先将整页读入内存（RAM），修 改

内存中的数据，擦除整页，再将修改后的整页数据写回 Flash。

1 KB不是1024字节吗??
1024字节是8192位，转化为16进制，是0x400吗??

是的，你的推算完全正确。让我们通过公式一步步验证：

1. 换算过程

* 1 KB = 1024 字节（Byte）

* 1 字节 = 8 位（bit）

* 总位数 = 1024 × 8 = 8192 位（这个推导是对的）

在计算机系统中，内存地址（Address）是按“字节”编号的，而不是按“位”编号的。

也就是说，地址每增加 1，代表跳过了 1 个字节（8位）。

因此，我们要找的是 1024 个字节在十六进制下的表示：

1. 将十进制的 1024 转换为十六进制：

* $1024 \div 16 = 64$ 余 $0$

* $64 \div 16 = 4$ 余 $0$

* $4 \div 16 = 0$ 余 $4$

* 从下往上读，结果就是 0x400。

2. 或者利用 $2$ 的幂次计算：

* $1024 = 2^{10}$

* 十六进制中，$16 = 2^4$

* $2^{10} = 2^2 \times 2^8 = 4 \times 256$

* 在十六进制里，$16^2 = 256$（对应 0x100）

* 所以 $4 \times 256$ 就是 0x400。

3. 应用到你的 Flash 地址

* 起始地址：0x0800 0800

* 增加 1 KB（1024 字节）：

0x0800 0800 + 0x400 = 0x0800 0C00

总结

你之所以看到直到 0x0800 0C00 之前都被置为 0xFF，是因为：

* 地址 0x0800 0800 到 0x0800 0BFF 之间正好有 1024 个字节编号。

* 这 1024 个字节物理上组成了 STM32 的 一个 Flash 页。

* 擦除操作是物理触发的，一擦就是这 1024 个字节（0x400 范围）。