这是一个蓝牙通过串口给STM32发数据，然后STM32根据接收到的信息控制三颜色LED点灯的项目。
我想知道的是，难道都不需要写蓝牙的驱动代码，直接就能用了吗??

你说得对，这个项目里确实没有写任何蓝牙驱动代码。原因很简单：

这个蓝牙模块是"透传"模式

这里用的蓝牙模块（大概率是 HC-05 或 HC-06 这类经典蓝牙模块）本质上就是一个 "蓝牙转串口" 的桥梁：

手机蓝牙 ──无线──> 蓝牙模块(HC-05) ──串口UART──> STM32

蓝牙模块内部自带蓝牙协议栈，它把复杂的蓝牙通信全部封装好了，对外只暴露出两条线：TX 和 RX，行为和一个普通串口一模一样。

所以从 STM32 的角度看：

- 接收数据 → 就是从 USART1 读字节，和接收普通串口数据没有区别

- 发送数据 → 就往 USART1 写字节，蓝牙模块自动转发给手机

这就是为什么代码里只有：

- usart.c 配置 USART1（波特率 9600，PA9/PA10）

- HAL_UART_Receive_IT() 中断接收

- HAL_UART_RxCpltCallback() 回调里根据收到的字符 '0'~`'7'` 控制 LED

STM32 根本不知道对面连的是蓝牙模块还是电脑串口，它只管串口收发。

什么时候才需要写蓝牙驱动？

如果你用的是 BLE（低功耗蓝牙） 芯片（比如 nRF52832、CC2541），需要直接控制蓝牙协议栈（广播、配对、GATT

ervice/Characteristic），那就需要写蓝牙驱动了。但 HC-05/HC-06

这类模块的设计目的就是让你不需要懂蓝牙协议，当普通串口用就行。