HAL_TIM_Encoder_Start()

HAL_TIM_Encoder_Start() 是 STM32 HAL 库中用于**启动定时器编码器模式（轮询/普通模式）**的函数。

函数原型

code C

downloadcontent_copy

expand_less

HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Encoder_Start(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);

参数

- htim: 定时器句柄指针（例如：&htim2、&htim3 等，代表配置为编码器模式的定时器）。

- Channel: 需要开启的定时器通道。可选值通常包括：

  - TIM_CHANNEL_1: 仅启动通道1

  - TIM_CHANNEL_2: 仅启动通道2

  - TIM_CHANNEL_ALL: 最常用，同时启动通道1和通道2（因为正交编码器通常需要AB两相输入）。

返回值

返回 HAL_StatusTypeDef 类型的枚举状态：

- HAL_OK: 启动成功（最常见）。

- HAL_ERROR: 配置或执行出错。

- HAL_BUSY: 定时器被占用。

- HAL_TIMEOUT: 操作超时。

基本用法

通常在硬件初始化（如 CubeMX 生成的 MX_TIMx_Init）完成之后调用此函数，随后通过直接读取定时器的 CNT 寄存器来获取编码器的脉冲计数值。

示例代码：

code C

downloadcontent_copy

expand_less

// 1. 启动定时器2的编码器模式（开启所有相关通道）

HAL_TIM_Encoder_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_ALL);

// 2. 在主循环或定时器中断中读取编码器计数值（即位置信息）

while (1)

{

// 获取当前计数值 (宏定义方式)

uint32_t counter_val = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2);

// （或者使用寄存器方式读取，效果相同）

// uint32_t counter_val = htim2.Instance->CNT;

HAL_Delay(100);

}

__HAL_TIM_GET_COUNTER()

__HAL_TIM_GET_COUNTER() 是 STM32 HAL 库中的一个宏定义，用于获取指定定时器的当前计数值（即直接读取定时器的 CNT 寄存器(我认为这样比较偏底层，因为是操作的寄存器)）。

宏原型

code C

downloadcontent_copy

expand_less

#define __HAL_TIM_GET_COUNTER(__HANDLE__) \

((__HANDLE__)->Instance->CNT)

参数

- __HANDLE__: 定时器句柄指针（例如：&htim2、&htim3 等），代表你要读取计数值的目标定时器。

返回值

- 返回值类型: uint32_t。

- 返回值含义: 返回定时器当前 CNT 寄存器中的硬件计数值。

  - 注意：虽然返回值是 32 位类型，但实际有效最大值取决于具体定时器是 16 位定时器（最大 0xFFFF）还是 32 位定时器（最大 0xFFFFFFFF）。

基本用法

常配合编码器模式获取位置信息，或者在普通定时模式下计算时间差。

示例代码：

code C

downloadcontent_copy

expand_less

// 示例 1：获取编码器当前的脉冲计数值

uint32_t encoder_count = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2);

// 示例 2：测量代码执行时间（假设定时器作为微秒级计时基准）

uint32_t start_time = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim3);

// ... 执行需要测量的代码 ...

uint32_t end_time = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim3);

uint32_t run_time = end_time - start_time; // 计算耗时（需注意计数器溢出情况）

__HAL_TIM_SET_COUNTER()

__HAL_TIM_SET_COUNTER() 是 STM32 HAL 库中的一个宏定义，用于设置/修改指定定时器的当前计数值（即直接向定时器的 CNT 寄存器写入数值(我认为这样比较偏底层，因为是操作的寄存器)）。

宏原型

code C

downloadcontent_copy

expand_less

#define __HAL_TIM_SET_COUNTER(__HANDLE__, __COUNTER__) \

((__HANDLE__)->Instance->CNT = (__COUNTER__))

参数

- __HANDLE__: 定时器句柄指针（例如：&htim2、&htim3 等），代表目标定时器。

- __COUNTER__: 需要写入的计数值（uint32_t 类型）。注意：写入的值不能超过定时器的最大重装载值（取决于它是16位还是32位定时器）。

返回值

- 无（这是一个直接对底层寄存器进行赋值的宏操作，没有返回值）。

基本用法

最常用于清零计数器（如复位编码器的位置起点）或预设起始计数值。

示例代码：

code C

downloadcontent_copy

expand_less

// 示例 1：将定时器2的计数值清零（常用于编码器测距/测速时的周期性复位）

__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2, 0);

// 示例 2：将定时器3的计数值设置为 1000

__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim3, 1000);

// 综合应用：定时读取编码器增量并清零

uint32_t step = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2); // 获取过去一段时间的脉冲数

__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2, 0);              // 获取后立即清零，以便重新开始下一轮计数