下面是对这个工程的详细讲解。

工程概览

这是江协科技（STM32 HAL库教程）的第 34 个示例工程，核心功能是：USART1 串口 + DMA 收发（不定长数据接收）。

- 芯片：STM32F103C8T6（Cortex-M3, 72 MHz）

- 外设：USART1（PA9/PA10）+ DMA1 Channel4/Channel5

- 附加驱动：0.96 寸 OLED 屏幕驱动（软件模拟 I2C，PB8/PB9）

- 功能：通过串口接收不定长数据，并原样回传（DMA 方式收发）

1. 时钟配置 (SystemClock_Config, main.c:129-161)

外部高速晶振 HSE (8 MHz)

→ PLL 倍频 ×9

→ SYSCLK = 72 MHz

→ AHB = 72 MHz (DIV1)

→ APB1 = 36 MHz (DIV2)   — 串口波特率、定时器等挂在这里

→ APB2 = 72 MHz (DIV1)   — USART1 挂在 APB2 上

这是 STM32F103 的"满血"配置，系统时钟跑在最高 72 MHz。

---

2. USART1 串口配置 (usart.c)

初始化参数 (usart.c:43-50)

┌──────────┬────────┬──────┐

│   参数   │   值   │ 含义 │

├──────────┼────────┼──────┤

│ 波特率   │ 115200 │      │

├──────────┼────────┼──────┤

│ 数据位   │ 8 bit  │      │

├──────────┼────────┼──────┤

│ 停止位   │ 1 bit  │      │

├──────────┼────────┼──────┤

│ 校验位   │ None   │      │

├──────────┼────────┼──────┤

│ 硬件流控 │ None   │      │

└──────────┴────────┴──────┘

引脚映射

- PA9 → USART1_TX（复用推挽输出）

- PA10 → USART1_RX（浮空输入）

DMA 配置 (usart.c:89-119)

┌───────────────┬───────────┬────────────────┐

│   DMA 通道    │   方向    │      用途      │

├───────────────┼───────────┼────────────────┤

│ DMA1_Channel5 │ 外设→内存 │ USART1_RX 接收 │

├───────────────┼───────────┼────────────────┤

│ DMA1_Channel4 │ 内存→外设 │ USART1_TX 发送 │

└───────────────┴───────────┴────────────────┘

两个通道都配置为 Normal 模式（单次传输，非循环）、字节对齐、内存地址自增。

NVIC 中断

- USART1_IRQn：串口全局中断（用于检测 IDLE 空闲线事件）

- DMA1_Channel4_IRQn：TX DMA 传输完成中断

- DMA1_Channel5_IRQn：RX DMA 传输完成中断

所有中断优先级均为 0（最高），使用优先级分组 4（全部 4 位用于抢占优先级）。

---

3. 主程序流程 (main.c)

初始化顺序 (main.c:89-112)

HAL_Init()              → HAL 库初始化，配置 SysTick

SystemClock_Config()    → 72 MHz 时钟

MX_GPIO_Init()          → GPIO 初始化（PB8/PB9 开漏输出）

MX_DMA_Init()           → DMA 时钟使能 + 中断配置

MX_USART1_UART_Init()   → USART1 初始化 + DMA 绑定

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA()  → 启动第一次 DMA 不定长接收

注意初始化顺序：MX_DMA_Init() 必须在 MX_USART1_UART_Init() 之前，否则 DMA 通道尚未就绪就尝试链接到串口句柄，会出问题。

主循环 (main.c:116-122)

while (1)

{

// 空循环，所有工作都在中断中完成

}

主循环是空的——所有串口收发逻辑都在 中断回调 中处理。

---

4. 核心机制：不定长 DMA 接收

这是本工程的重点。使用了 HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA() 函数。

接收缓冲区 (main.c:49)

uint8_t receiveData[50];  // 50 字节接收缓冲区

启动接收 (main.c:110)

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart1, receiveData, sizeof(receiveData));

这个函数的工作原理：

1. DMA 持续将 USART1 接收的数据搬运到 receiveData 数组

2. 当串口总线上检测到 IDLE 空闲线（即一帧数据传输完毕，总线空闲一个帧时间），触发中断

3. HAL 库内部调用 HAL_UARTEx_RxEventCallback 回调函数

接收回调 (main.c:61-71)

void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size)

{

if (huart->Instance == USART1)

{

// 1. 把收到的数据原样发回去（DMA 发送）

HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, receiveData, sizeof(receiveData));

// 2. 重新启动接收，等待下一帧数据

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart1, receiveData, sizeof(receiveData));

}

}

参数 Size 是本次实际接收到的字节数（但这里发送用的是 sizeof(receiveData)=50 而非

Size，所以会发送整个缓冲区的内容，包括未填充的部分）。

---

5. 中断服务程序 (stm32f1xx_it.c)

三个关键中断处理函数：

┌─────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│              中断函数               │    对应中断     │                 作用                  │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│ USART1_IRQHandler (line 234)        │ 串口全局中断    │ 处理 IDLE 事件，最终触发 RxEvent 回调 │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│ DMA1_Channel4_IRQHandler (line 206) │ TX DMA 完成中断 │ 处理 DMA 发送完成                     │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│ DMA1_Channel5_IRQHandler (line 221) │ RX DMA 完成中断 │ 处理 DMA 接收完成                     │

└─────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────────────────────────┘

每个中断函数都将控制权转交给 HAL 库的 HAL_xxx_IRQHandler()，由 HAL 内部判断具体中断来源并调用对应的回调。

---

6. OLED 驱动 (Drivers/OLED/)

这是一个独立的 软件模拟 I2C 驱动，控制 0.96 寸 SSD1306 OLED 显示屏。

引脚 (OLED.c:12-13)

#define OLED_W_SCL(x)  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_8, x);  // PB8 = SCL

#define OLED_W_SDA(x)  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_9, x);  // PB9 = SDA

PB8/PB9 配置为 开漏输出 + 上拉（gpio.c:56-60），这是 I2C 总线的标准配置。因为是软件模拟 I2C（GPIO

直接翻转），不涉及引脚重映射。

I2C 通信协议实现

- OLED_I2C_Start() — SCL 高电平期间 SDA 拉低

- OLED_I2C_Stop() — SCL 高电平期间 SDA 拉高

- OLED_I2C_SendByte() — 逐位发送，MSB 优先

- 从机地址：0x78（SSD1306 的 7 位地址 0x3C 左移 1 位 + 写位）

OLED 功能

┌────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│                  函数                  │               功能               │

├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ OLED_Init()                            │ SSD1306 初始化命令序列           │

├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ OLED_Clear()                           │ 清屏                             │

├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ OLED_ShowChar()                        │ 显示单个 ASCII 字符（8×16 点阵） │

├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ OLED_ShowString()                      │ 显示字符串                       │

├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ OLED_ShowNum/SignedNum/HexNum/BinNum() │ 显示各进制数字                   │

└────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

▎ 注意：虽然 main.c 中 #include "OLED.h" 了，但实际 main() 中并未调用任何 OLED 函数。OLED 驱动已集成但当前未被使用。

---

7. 数据流总结

PC/外部设备

│

│ 串口发送数据 (115200, 8N1)

▼

PA10 (USART1_RX)

│

▼

DMA1_Channel5 自动搬运到 receiveData[50]

│

│ 检测到 IDLE 空闲线

▼

USART1_IRQHandler → HAL_UART_IRQHandler → HAL_UARTEx_RxEventCallback()

│

├──→ HAL_UART_Transmit_DMA() 原样回发

│        │

│        ▼

│    DMA1_Channel4 搬运 receiveData → PA9 (USART1_TX) → PC

│

└──→ HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA() 重新启动接收，等待下一帧

---

8. 值得注意的一点

回传时用的是 sizeof(receiveData) (固定 50 字节) 而非 Size（实际接收字节数）。如果只收到比如 5 字节，回传会多出 45

字节的垃圾数据。更合理的写法应该是：

HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, receiveData, Size);  // 只发实际收到的长度

这个工程使用的是串口中断+DMA的方法吗，其中中断在其中起到了什么作用??
只依靠DMA传数据不就行了吗??
然后如果是STM32与我的PC通信，那么刚开始运行的时候，PC通过串口给32发数据，会调用HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA()函数，然后进入中断回调函数，之后就是一直在中断回调函数中运行吗

1. 中断起到了什么作用？

关键在于"不定长"三个字。

DMA 的能力是：搬运固定数量的字节，搬完就结束。但你和 PC 之间通信，你不知道 PC 一次会发 3 字节还是 30 字节。DMA

配置的最大长度是 50，如果 PC 只发了 5 字节，DMA 会傻等，一直等凑满 50 字节才认为"传输完成"。

所以这里中断的作用是 IDLE 空闲线检测：

- UART 外设有一个能力：当总线在接收数据后，检测到连续一个字节时间的空闲（即线路上没有新的数据来了），就会产生 IDLE

中断

- 这个中断的含义就是："对方发完了，这一帧结束了"

PC 发送: [H][e][l][l][o]  ←── 5 字节

↑

空闲一个字节时间

↑

IDLE 中断触发！

此时 DMA 已经搬运了 5 字节

Size = 5，我们就知道实际收到了多少

所以中断的角色是"帧结束通知"，DMA 的角色是"数据搬运工"。缺一不可。

2. 只靠 DMA 行不行？

纯 DMA 能处理的场景是：已知确切长度。比如你明确知道每次都收 10 字节，那 DMA 传完 10 字节就触发完成中断，完全没问题。

但串口通信多数情况是变长消息（比如 AT 指令、用户输入），纯 DMA 无法判断"一帧什么时候结束"。这就是

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA() 把两者结合的原因：

┌─────────┬────────────────┬────────────────────────────┐

│         │      DMA       │         IDLE 中断          │

├─────────┼────────────────┼────────────────────────────┤

│ 负责    │ 搬运数据到内存 │ 检测一帧结束               │

├─────────┼────────────────┼────────────────────────────┤

│ CPU参与 │ 无，硬件自动搬 │ 极少，只在帧结束时触发一次 │

└─────────┴────────────────┴────────────────────────────┘

3. 程序的完整运行流程

不是一直在回调中运行。整个过程是事件驱动的，每次收到一帧数据才"动一下"：

时间线：

1. main() 启动

└→ HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA()   // 告诉硬件："开始接收，放到 receiveData 里"

└→ while(1) {}                       // 主循环空转（CPU在干等，功耗极低）

2. PC 发送了 "Hello"（5字节）

└→ DMA 硬件自动把 5 字节搬进 receiveData[0..4]    // CPU完全不参与

└→ 串口线空闲 → IDLE 中断触发！

3. 进入中断（从 while(1) 被打断）

└→ USART1_IRQHandler()

└→ HAL_UART_IRQHandler()

└→ 检测到 IDLE 事件

└→ 调用 HAL_UARTEx_RxEventCallback(huart, Size=5)

4. 在回调函数中：

└→ HAL_UART_Transmit_DMA()          // 原样回发，启动后立即返回

└→ HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA()   // 重新启动接收，等待下一帧

└→ return                           // 回调返回

5. 从中断返回

└→ 回到 while(1) {}                  // 继续空转等待

6. 下次 PC 再发数据 → 重复步骤 2~5

关键理解：回调函数不是循环，它只是被中断"调用一次就返回"。每次 PC

发来一帧数据，就触发一次回调，执行完就回到主循环继续等。整个程序是中断驱动的，主循环只是一个空壳。

中断是每一帧触发一次，然后使用DMA转运，还是PC每发送一次就中断一次，然后触发DMA转运??

这个问题问到了关键点。答案是：DMA 抢先在中断之前就开始工作了。

实际的时间线

时刻1: main() 调用 HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA()                                                                              → DMA 已经配置好，处于"待命"状态

→ 此时没有任何中断

时刻2: PC 发送第1个字节 'H'

→ 硬件自动：UART接收 → DMA搬运到 receiveData[0]

→ 没有中断！CPU不参与！

时刻3: PC 发送第2个字节 'e'

→ 硬件自动：UART接收 → DMA搬运到 receiveData[1]

→ 没有中断！CPU不参与！

时刻4: PC 发送第3个字节 'l'

→ 同上，无中断

时刻5: PC 发送第4个字节 'l'

→ 同上，无中断

时刻6: PC 发送第5个字节 'o'

→ 同上，无中断

时刻7: PC 停止发送，总线空闲一个字节时间

→ IDLE 中断触发！ ← 整个过程中只触发这一次中断

→ 进入回调函数，此时 receiveData 里已经是完整的 "Hello"

所以准确的理解是：

- DMA：从第一个字节开始，每来一个字节就自动搬运，全程无 CPU 参与

- 中断：只在整帧结束后触发一次，通知 CPU "数据收完了，可以处理了"

DMA 搬运:  [H] [e] [l] [l] [o]

↑                  ↑

第1字节到达        最后1字节到达后的空闲

DMA就开始干活      此时才触发中断（仅此一次）

不是"每发一个字节中断一次"，也不是"中断触发后才启动 DMA"。而是 DMA 一直在默默搬运，中断只负责最后说一声"完了"。

这也是 DMA 的核心价值——整个搬运过程 CPU 完全不参与，只在收尾时花极短时间进一次中断处理数据。

所以不管我是发hello world!,还是发j。中断都只在最后发完的时候触发一次，然后DMA一直在转运数据是吗

对，就是这个意思。不管发多少个字节，中断只在最后触发一次。

唯一需要注意的一点是：DMA 有个上限，这个工程里配的是 50 字节。

发送 "j"（1字节）：                                                                                                       DMA搬运1字节 → 空闲 → 中断触发1次 → Size = 1

发送 "Hello World!"（12字节）：

DMA搬运12字节 → 空闲 → 中断触发1次 → Size = 12

发送超过50字节：

DMA搬运到第50字节 → DMA自身触发完成中断（缓冲区满了）

后面的数据就丢了

所以这个工程的限制就是：每帧最多 50 字节，发完之前中间不能有太长的停顿（否则会被误判为一帧结束）。

那么如何避免这种情况??
将存储的数组换成环形缓存区，那么即使数组被装满了，新数据也能覆盖数组的第一个数据是吗

环形缓冲区是一个方案，但不是直接"覆盖旧数据"这么简单——覆盖意味着丢失数据，那不是我们想要的。

先区分两种场景

场景一：每帧都很短，只是偶尔超长

最简单的办法——把数组加大就行：

uint8_t receiveData[256];  // 改成 256 或更大

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA() 传入的大小也跟着改，问题直接解决。

场景二：持续高速数据流（真正的流式数据）

这时候才需要 DMA 循环模式（Circular） + 环形缓冲区。

DMA Circular 模式 + 环形缓冲区的原理

DMA 配置为 Circular 模式：

缓冲区: [0][1][2][3][4][5][6][7][8][9]...[255]

↑

DMA 当前写到这里

DMA 写到末尾后自动回到开头继续写，不需要重启

CPU 需要用另一个指针记录"我已经处理到哪里了"

写指针(DMA)   读指针(CPU)

↓              ↓

[已处理][已处理][新数据][新数据][空闲][空闲]...

关键区别：

┌────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────┐

│            │ Normal 模式（当前工程） │       Circular 模式        │

├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤

│ 装满后     │ 停止，需要手动重启      │ 自动回到开头继续写         │

├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤

│ 适合       │ 变长帧（命令、消息）    │ 持续数据流（传感器、音频） │

├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤

│ 帧结束判断 │ IDLE 空闲线检测         │ 靠读指针追写指针           │

└────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────┘

回到你的问题

环形缓冲区不是让新数据覆盖旧数据就完了，而是让 CPU 有时间"追赶"DMA：

理想情况：CPU 处理速度 ≥ 数据到达速度

DMA写: ──→ [####......]

CPU读: ──→ [oo........]   ← CPU跟得上，中间区域是待处理数据

↑

CPU 在追 DMA，追上就不丢数据

如果CPU处理太慢：

DMA写: ──→ [##########]  ← 写指针绕了一圈追上读指针

CPU读: ──→ [oo........]  ← 这时候才会丢数据（真正该避免的情况）

对于你这个工程的建议

你是 PC 和 STM32 之间发命令/消息，不是持续数据流，最实用的做法是：

1. 把缓冲区改大到足够容纳最长的单条消息（比如 256 字节）

2. 继续用 ReceiveToIdle_DMA（Normal 模式 + IDLE 检测）

这就够了，不需要上环形缓冲区。环形缓冲区更适合 GPS 模块持续输出 NMEA 数据、串口透传等不停歇的数据流场景。

如果DMA配置的是循环模式，那么HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart1, receiveData, sizeof(receiveData)); // 重新启动UART 的 DMA 接收功能，以便继续接收下一批数据
这段代码是不是就不需要了

对，Circular 模式下 DMA 会自动绕回，不需要手动重启。

但 HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA() 这个函数本身不支持 Circular 模式，它内部强制使用 Normal 模式。你调用它的时候，HAL     库会自动把 DMA 设成 Normal。

所以你想用 Circular 模式的话，需要换一套 API：

// 用 HAL_UART_Receive_DMA 替代，并手动把 DMA 改成 Circular

huart1.hdmarx->Init.Mode = DMA_CIRCULAR;

HAL_DMA_Init(huart1.hdmarx);

HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, receiveData, sizeof(receiveData));

但这带来一个问题——你丢失了 IDLE 检测。HAL_UART_Receive_DMA 不会在帧结束时通知你，它只知道 DMA 传输完成（缓冲区填满）。

所以实际选择就两条路

你当前的工程（PC 发命令给 STM32）用 ReceiveToIdle_DMA 是正确的选择，回调里手动重启那一行也是必要的。