在我的工程中，芯片进入待机模式之后，如果被唤醒了，那么后面是不是又重新进入待机模式了??
然后就执行空的while循环了?

因为从待机唤醒不是"继续往下跑"，而是芯片复位，从头执行 main()：

上电

│

├─ main() 开始

├─ LED 闪烁 3 次

├─ Delay 2 秒

├─ EnterStandbyMode()

│   └─ HAL_PWR_EnterSTANDBYMode()  ← 程序停在这里，MCU 断电

│

│   while(1) ← 永远到不了这里

│

│         ════════ 待机中 ════════

│              PA0 按下 → 芯片复位！

│

├─ main() 重新开始       ← 不是回到 while，而是整个重来

├─ LED 闪烁 3 次

├─ Delay 2 秒

├─ EnterStandbyMode()    ← 又进待机了

│

│   while(1) ← 还是到不了

│

│         ════════ 待机中 ════════

│              PA0 按下 → 又复位...

│

└─ 无限循环上面的过程

HAL_PWR_EnterSTANDBYMode() 这个函数永远不会返回——要么 MCU 待机断电，要么被唤醒后直接复位跳到 main() 开头。所以它后面的代码（包括 while(1)）形同虚设。

如果你想唤醒后不再进入待机，而是正常跑 while(1) 做别的事，可以在进入待机前加个判断：

// 检查是否从待机模式唤醒的

if (__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_SB))

{

__HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_SB);  // 清除待机标志

while(1)

{

// 唤醒后正常运行的任务

}

}

// 只在首次上电时才进入待机

EnterStandboyMode();

PWR_FLAG_SB（StandBy flag）是待机模式专属的标志位——复位后 SRAM 会丢失，但这个标志位由硬件保留在备份寄存器域中，不会被复位清除。所以可以用它来判断"我是正常上电，还是从待机唤醒的"。